OPC‑DA驱动自定义UDP通讯协议（V1.2）

修订说明： - 完全保留 V1.1 全部测点数据报文格式，业务载荷、30 字节数据块不做任何修改，向下 100% 兼容 V1.1； - 新增独立心跳报文，客户端周期性发送心跳，用于客户端判断网关服务端是否在线； - 测点业务报文为单向 UDP 发送，无应答；业务报文发送失败不做重传、无确认。

## 1. 协议概述

本协议基于 UDP 传输协议，用于 OPC‑DA 客户端将从 OPC‑DA 服务器采集到的测点实时数据，发送至网关的 OPC‑DA 驱动。

- 传输模式：无连接 UDP 点对点通信；测点业务数据报文单向发送，无应答、无确认；新增心跳报文用于客户端探测网关服务端在线状态。

- 报文组织：

- 测点数据报文：载荷格式完全沿用 V1.1，载荷由 N 个连续 30 字节数据块拼接；

- 心跳报文：客户端周期性发送独立 UDP 心跳报文；服务端收到心跳报文后回复心跳应答报文；客户端依靠心跳应答判断服务端是否在线。

- 兼容性：测点数据报文与 V1.1 完全一致，原有 V1.1 收发解析逻辑无需改动。

## 2. 基础通讯参数

| 参数名称 | 参数取值 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 传输协议 | UDP | 用户数据报协议，无连接 |
| 默认通讯端口 | 5353 | 网关 OPC‑DA 驱动监听端口；客户端业务报文、心跳报文均向该端口发送；心跳应答也从此端口返回客户端 |
| 单个测点数据块长度 | 30 Byte | 沿用 V1.1，禁止修改 |
| UDP 最大有效载荷 | 1472 Byte | 以太网 MTU=1500，扣除 IP+UDP 头部，应用层净载荷上限 1472 字节 |
| 单包最大数据块数量 | 48 | 48 × 30 =1440 字节，小于 1472 字节；超过 48 测点必须分包发送 |
| 字节序规则 | 小端序（Little‑Endian） | double、uint32、uint16 数值字段小端；测点标识 16 字节 MD5 原始字节数组不做字节序转换；心跳相关报文字段同样使用小端序 |
| 心跳发送周期 | 1000ms | 客户端发送心跳报文的时间间隔 |
| 心跳应答超时 | 500ms | 客户端发送心跳后等待应答超时时间；超时未收到应答标记服务端离线 |
| 服务端离线判定阈值 | 连续 3 次心跳无应答 | 连续 3 次心跳收不到应答，则判定网关服务端离线；收到任意一次心跳应答恢复为在线状态 |

约束：待发送测点数量＞48 时，客户端必须拆分为多个 UDP 数据包发送，每个包数据块数量≤48。

## 3. 报文整体格式

本协议共 3 种 UDP 报文：

- 测点数据报文（V1.1 原样保留）

- 心跳请求报文（V1.2 新增，客户端→服务端）

- 心跳应答报文（V1.2 新增，服务端→客户端）

接收端通过 UDP 载荷长度区分报文类型。

### 3.1 测点数据报文（完全兼容 V1.1）

UDP 载荷 = N 个连续、无分隔符的 30 字节数据块

| 数据块 1（30B） | 数据块 2（30B） | …… | 数据块 N（30B） |
| --- | --- | --- | --- |

- N 取值范围：1 ≤ N ≤48

- 载荷总长度 = N ×30

- 合法性校验：载荷长度必须为 30 整数倍，且 ≤1440 字节；非法报文直接丢弃。

示例：载荷 120 字节 → 120/30=4，本包包含 4 个测点数据块。

### 3.2 心跳请求报文（V1.2 新增，客户端→服务端，固定 4 字节）

客户端周期性发送，用于探测服务端在线状态。

| 字节偏移范围 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 (Byte) | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0‑3 | 心跳会话 ID | uint32 | 4 | 小端序；客户端自增生成；每发送一次心跳请求 ID+1；溢出后从 0 重新开始 |

### 3.3 心跳应答报文（V1.2 新增，服务端→客户端，固定 4 字节）

服务端收到合法心跳请求报文后，原样将收到的心跳会话 ID填充进心跳应答，回复给请求源 IP、源端口。 其他类型报文（测点业务报文）不产生任何应答。

| 字节偏移范围 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 (Byte) | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0‑3 | 心跳会话 ID | uint32 | 4 | 小端序；原样复制心跳请求报文中的会话 ID |

### 3.4 单个测点数据块格式（一字节未修改，V1.1 原版）

| 字节偏移范围 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 (Byte) | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 ~ 15 | 测点标识 | 十六进制字节数组 | 16 | OPC 测点全局唯一标识，MD5 原始输出 16 字节 |
| 16 ~ 23 | 测点值 | double（IEEE754 双精度浮点数） | 8 | 测点采集实时物理数值，小端存储 |
| 24 ~ 27 | OPC 采集时间 | uint32 无符号 32 位整型 | 4 | OPC 服务端采集时间戳，小端存储 |
| 28 ~ 29 | OPC 品质 | uint16 无符号 16 位整型 | 2 | OPC‑DA 测点质量码，小端存储 |

## 4. 字段详细定义

### 4.1 测点标识（偏移 0‑15，16 字节）

测点唯一 ID，由 OPC 测点路径做 MD5 哈希生成。

- 测点路径拼接规则：opc服务器名称.opc组名称.opc测点名称
示例：OPCServerDemo.Group01.TAG001

- 将上述字符串做 MD5 哈希，直接取 MD5 输出原始 16 字节二进制填入；不是 32 位十六进制字符串。

- 业务调试可转为 32 位十六进制字符串用于日志比对。

- 每个字节取值0x00‑0xFF；原始字节数组，不做大小端转换。

- 用途：接收端根据 16 字节标识匹配本地测点，更新值、时间、品质。

### 4.2 测点值（偏移 16‑23，8 字节 double）

- 遵循 IEEE 754‑1985 双精度浮点数标准；

- 存储字节序：小端序；

- 取值范围：±1.7E‑308 ~ ±1.7E+308，支持整数、小数、正负；

- 可表达 NaN、Inf 异常浮点值，接收端需要做异常浮点数判断。

### 4.3 OPC 采集时间（偏移 24‑27，4 字节 uint32）

- 默认约定：Unix 时间戳，单位秒。

- 存储字节序：小端序。

- 取值范围：0 ~ 4294967295。

- 含义：OPC‑DA 服务器侧测点采集时刻。

- 时间戳等于 0 视为无效时间。

### 4.4 OPC 品质（偏移 28‑29，2 字节 uint16）

OPC‑DA 标准品质码，小端存储。接收端把品质码同时保存为测点错误码。

| 品质码 (十进制) | 十六进制 | 含义 | 测点状态判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 192 | 0xC0 | GoodNonSpecific，正常采集无异常 | ✅正常 |
| 216 | 0xD8 | GoodLocalOverride，本地手操强制赋值 | ✅正常 |
| 0 | 0x00 | BadNonSpecific，未知故障 | ❌故障 |
| 4 | 0x04 | BadConfigurationError，测点配置错误 | ❌故障 |
| 8 | 0x08 | BadNotConnected，设备未连接 | ❌故障 |
| 12 | 0x0C | BadDeviceFailure，设备故障 | ❌故障 |
| 16 | 0x10 | BadSensorFailure，传感器损坏 | ❌故障 |
| 20 | 0x14 | BadLastKnownValue，通信中断，仅旧值可用 | ❌故障 |
| 24 | 0x18 | BadCommFailure，通信失败，无有效旧值 | ❌故障 |
| 28 | 0x1C | BadOutOfService，测点停止扫描 / 禁用 | ❌故障 |

业务判定规则：品质码等于 192 或 216 →测点状态正常；其余全部判定测点故障。

### 4.5 心跳报文会话 ID

- 心跳请求：客户端维护 uint32 会话 ID，每发送一次心跳请求，ID 自增 1；溢出 0‑4294967295 后回 0。

- 心跳应答：服务端收到心跳请求，直接把收到的会话 ID 原样复制返回。

- 客户端收到应答，比对会话 ID，匹配成功代表本次心跳探测成功。

## 5. 收发与解析规则

### 5.1 发送端（OPC‑DA 客户端）规则

#### 5.1.1 测点业务报文发送

- 完全沿用 V1.1 组装逻辑，生成 30 字节数据块；多块拼接；单包最多 48 块；

- 测点业务报文单向 UDP 发送，无应答，不重传；即便服务端离线，业务报文依旧按照采集节奏发送；

提示：仅通过心跳报文感知服务端在线状态；业务报文本身没有送达确认。

#### 5.1.2 心跳探测逻辑

- 每1000ms发送一次 4 字节心跳请求报文，目标 IP: 网关 IP，目标端口 5353；记录本次心跳会话 ID，开启 500ms 超时计时器。

- 在 500ms 超时窗口内收到 4 字节心跳应答报文：

- 比对会话 ID，匹配成功：重置离线失败计数，标记网关服务端在线；

- 会话 ID 不匹配：丢弃该应答包。

- 500ms 超时未收到对应会话 ID 的心跳应答：

- 心跳失败计数 + 1；

- 如果连续失败计数 ≥3，标记网关服务端离线；记录告警日志；

- 一旦收到一次有效的心跳应答，则失败计数清零，恢复为在线状态。

注意：心跳报文与业务报文相互独立；业务报文收发不受心跳探测阻断。

### 5.2 接收端（网关 OPC‑DA 驱动）解析与心跳回复流程

- 收到 UDP 数据包，按载荷长度区分报文类型：

- 载荷长度 = 4 字节：判定为心跳报文；解析 uint32 心跳会话 ID；组装心跳应答报文，将会话 ID 原样回填，向来源 IP、来源端口回复 4 字节心跳应答。

- 载荷长度为 30 的整数倍，且≤1440 字节：判定为测点数据报文；执行业务解析。

- 其它长度：非法报文，直接丢弃，不做任何应答。

- 测点数据报文解析流程（完全沿用 V1.1）

- 计算数据块数量 block_count = payload_length // 30。

- 循环截取每 30 字节数据块：
a. 0‑15 取出 16 字节测点标识；
b. 16‑23 小端解析 double 测点值；
c. 24‑27 小端解析 uint32 采集时间戳；
d. 28‑29 小端解析 uint16 OPC 品质码；
e. 使用测点标识匹配本地测点表；匹配成功更新测点实时值、采集时间、错误码、测点状态；匹配失败丢弃该数据块。

重要：测点业务报文不会返回任何应答，只有心跳请求才回复心跳应答。

## 6. 异常处理规范

| 异常场景 | 处理策略 |
| --- | --- |
| UDP 载荷长度不是 4 字节，也不是 30 的整数倍 | 丢弃整个 UDP 包，无应答 |
| 测点报文载荷＞1440 字节（超过 48 块上限） | 丢弃整个 UDP 包，无应答 |
| 测点标识在本地测点列表找不到 | 丢弃该数据块 |
| 品质码不在约定表内 | 测点判定故障，品质码原样存入错误码字段 |
| 单次心跳超时未收到应答 | 心跳失败计数 + 1，等待下一次心跳探测 |
| 连续 3 次心跳无应答 | 客户端标记网关服务端离线，输出告警日志；继续周期性发送心跳探测 |

注意：UDP 为不可靠协议，心跳报文 / 应答也存在丢包；连续 3 次失败判定离线可以避免网络瞬时抖动误判离线；测点业务报文单向发送，没有送达确认。

## 7. 版本历史

| 版本 | 日期 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | ‑ | 初始版本，定义基础 30 字节数据块、端口 5353 |
| V1.1 | ‑ | 1. 明确单包最大 48 块、1440 字节上限； 2. 补充 UDP 载荷合法性校验规则； 3. 明确 MD5 是原始 16 字节二进制而非字符串； 4. 补充异常处理章节； 5. 完善品质码业务判定逻辑 |
| V1.2 | ‑ | 1. 新增心跳请求、心跳应答报文，实现服务端在线状态探测； 2. 定义心跳周期、超时、离线判定阈值； 3.测点业务报文格式完全保留 V1.1，单向发送无应答； 4. 心跳使用会话 ID 做应答匹配； 5. 完全向下兼容 V1.1 报文 |

## 8. 开发调试建议

- 抓包区分报文：

- 测点业务报文：载荷长度为 30 的整数倍；

- 心跳请求 / 心跳应答：载荷固定 4 字节；

- 跨平台开发：

- x86/x64 架构固定原生小端；

- ARM32/ARM64 的 Linux 发行版默认均为小端，绝大多数嵌入式、工业网关直接使用本机字节序即可；

- 若遇到罕见的 ARM 大端编译 / 运行环境，心跳会话 ID、double、uint32、uint16 业务数值，发送前必须转换为协议规定的小端序；测点标识 16 字节 MD5 原始字节数组永远不做字节翻转。

- 时间戳： Unix 时间戳是秒级，两端配置统一。

- 心跳调试要点：

- 只有收到 4 字节心跳请求，网关才回复 4 字节心跳应答；测点业务报文不会产生任何回复；

- 单次心跳丢包不会直接判定离线，需要连续 3 次心跳失败才判定离线，规避网络瞬时抖动；

- 即便服务端处于离线状态，客户端仍然按照周期发送心跳，用于探测服务端恢复上线。

业务提示：心跳仅用于感知服务端是否在线，不能证明某一条测点业务报文已经被网关成功接收。